
信息公开内容
1、 企业基本信息

吉林华微电子股份有限公司深圳街99号厂区位于吉林市高新技术产业开发区，北邻开发区主干道深圳街，南靠江滨西路和松花江，地理坐标为东经126°52′，北纬43°50′，厂区占地约15万平方米，地势平坦，海拔高度为190米。详见地理位置图2-1。
吉林市辖区地处吉林省中部略偏东北的松花江流域，长白山与松辽平原之间的过渡地带，有“远迎长白、近绕松花江”的形势。地理坐标为：东经125°40′～127°56′，北纬42°31′～44°40′。东接延边朝鲜族自治州、白山市，至吉林省东部近海城市图们，西邻吉林省会长春市，南与通化市毗连，西南至东北最大工业城市沈阳，北与黑龙江省接壤。全市环绕松花湖。南北长约235km，东西宽约180km，幅员面积27120km2，其中吉林市所辖城区为3636km2。城区座落在开阔平坦的河谷盆地之中，东有龙潭山，南有朱雀山，西有小白山，北有玄天岭。松花江呈反“S”形蜿蜒流经城区，把整个城市分隔成江南（丰满区）、老市区（船营区、昌邑区）、江北（龙潭区）和九站经济开发区4个自然区域。

企业名称：吉林华微电子股份有限公司

所属行业：电子分立器件制造（半导体）

企业类型：股份有限公司

建厂时间： 1999.1

投产日期： 2000.1

法人代表： 夏增文

地    址：吉林市高新区深圳街99号

邮政编码：132013
电    话：0432-64678411
机构代码：71714933-9

注册资本：73808万元

年末职工总数：2300人

技术人员总数：400人

主要产品： MOS、双极、整流大功率晶体管

设计生产能力：360万片

2、 排污信息

    2.1执行标准

（1）废气

华微公司深圳街99号厂区位于高新技术产业开发区内，是环境空气质量二类区，链条炉执行一类区Ⅱ时段标准；工艺废气执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）二级标准。

                     废气标准
	污染物
	浓度标准

(mg/m3)
	排放量标准(kg/h)/(m)
	标 准 来 源

	烟尘
	100
	
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）

一类区(Ⅰ时段)

	SO2
	1200
	
	

	烟尘
	80
	
	《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2001）

一类区(Ⅱ时段)

	SO2
	900
	
	

	氟化物
	9.0
	0.30/23
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

1997年1月1日后二级标准

	HCl
	100
	0.72/23
	

	非甲烷总烃
	120
	32.4/23
	

	二甲苯
	90
	10.7
	

	NH3
	--
	11.9/23
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）


（2）废水

华微公司排放废水采用《污水排入城市下水道标准》（CJ3082-1999）中标准。
            废水标准             单位：mg/l(pH除外)

	污  染  物
	排放标准
	标准来源

	pH
	6-9
	《污水排入城市下水道标准》（CJ3082-1999）

	CODcr
	500
	

	BOD5
	300
	

	NH3－N
	35.0
	

	SS
	400
	

	氟化物
	20.0
	

	磷酸盐（以磷计）
	8.0
	

	石油类
	20.0
	《污水综合排放标准》（GB8978-96）1998年1月后建设的单位

	总Cr
	1.5
	

	Ni
	1.0
	

	Ag
	0.5
	


（3）噪声

执行《工业企业厂界噪声标准》（GB12348-90）中Ⅱ类类标准。

            工业企业厂界噪声标准

	类  别
	环境噪声标准值dB(A)
	适用范围

	
	昼间
	夜间
	

	Ⅰ
	55
	45
	以居住、文教机关为主的区域。

	Ⅱ
	60
	50
	居住、商业、工业混杂区及商业中心区。

	Ⅲ
	65
	55
	工业区。

	Ⅳ
	70
	55
	交通干线道路两侧区域。


2.2污染物及处理设施情况

工艺废气环保设施表

	设施状况
	设   施   名   称
	酸碱排风机及酸雾淋洗塔

	
	处理废弃物种类
	酸碱废气

	
	建成时间
	2008

	
	折旧年限
	15

	
	建设投资（万元）
	269.5

	
	设计处理量（吨/日）
	6.7

	
	实际处理量（吨/日）
	4.1

	
	年运行费（万元）
	200

	
	年耗电量（万千瓦时）
	300

	
	运行天数（天/年）
	360

	
	运行时间（小时/天）
	24

	
	监测频率（次/月）
	在线

	流程图：




文字说明： 

治理途径与原理

从产线来的酸废气进入酸雾淋洗塔，与酸雾淋洗塔内碱液发生中和反应后，被排风机排出室外，从产线来的含氨废气进入酸雾淋洗塔内，被水吸收后由排风机排至室外。




  环保设施表（续）
	设施状况
	设   施   名   称
	有机废气处理装置

	
	处理废弃物种类
	有机废气

	
	建成时间
	2008

	
	折旧年限
	15

	
	建设投资（万元）
	76.1

	
	设计处理量（吨/日）
	2.3

	
	实际处理量（吨/日）
	0.9

	
	年运行费（万元）
	36.5

	
	年耗电量（万千瓦时）
	47.5

	
	运行天数（天/年）
	360

	
	运行时间（小时/天）
	24

	
	监测频率（次/月）
	每年

	流程图：




文字说明： 

治理途径与原理

从产线来的有机废气进入活性炭吸附塔，采用活性炭作为吸附剂。半导体生产场所挥发出来的有机废气通过局部排风罩收集，经管道送至吸附净化系统。被活性炭吸附有害物质后，被排风机排出室外


锅炉废气环保设施表
	设施状况
	设   施   名   称
	除尘器

	
	处理废弃物种类
	粉尘及二氧化硫

	
	建成时间
	2008.8

	
	折旧年限
	15年

	
	建设投资（万元）
	64.10

	
	设计处理量（吨/日）
	2928000

	
	实际处理量（吨/日）
	89700

	
	年运行费（万元）
	10

	
	年耗电量（万千瓦时）
	0

	
	运行天数（天/年）
	305

	
	运行时间（小时/天）
	24

	
	监测频率（次/月）
	0

	烟气 → 省煤器 → 空气预热器 → 除尘脱硫装置 → 引风机 → 

 烟囱 → 排入大气

含有烟尘和二氧化硫的烟气从锅炉出来后，进入SS型双级湿法除尘、脱硫组合装置的一级自激水浴除尘装置。冲渣水在入口内外两侧按一定的角度喷雾，使烟气烟尘（和二氧化硫）得到加湿，烟气自激下弧板上的水层，在上下弧板形成的S型喉部剧烈紊流，碰撞，聚凝（和中和反应），对大小尘粒捕集并落入水浴，由锥形斗收入灰沟由沟底的灰水夹带流至灰水沟，实现了一级除尘（脱硫）。

再进二级旋流高效脱硫装置，冲击塔底水封面，旋转上升，绕过芯塔上多层旋流板、导流板与布水装置360°洒布的脱硫液相对接触而脱硫。烟气经除雾板、螺旋倒锥体、锁水沟槽脱水，从主塔中心出烟，并且经过脱水副塔，将水和脱硫生成物截留副塔底部。经除尘脱硫脱水后的洁净烟气由引风机送烟囱排空。

治理途径与原理

在冲渣水中加液体碱NaOH后，在高效除尘脱硫装置中的脱硫反应为： SO2+ H2O= H2SO3
2NaOH+H2SO3= Na 2SO3+ 2H2O

因此加入液体碱NaOH后可以中和烟气中的SO2 。


废水环保设施表

	设施状况
	设施名称
	污水站

	
	处理废弃物种类
	含氟废水、酸碱废水

	
	建成时间
	1999.12

	
	折旧年限
	35年

	
	建设投资（万元）
	270.9303

	
	设计处理量（吨/日）
	含氟废水：960吨/天

酸碱废水：4800吨/天

	
	实际处理量（吨/日）
	含氟废水：800~900吨/天

酸碱废水：2000~2400吨/天

	
	年运行费（万元）
	154.14624

	
	年耗电量（万千瓦时）
	16.1594880

	
	运行天数（天/年）
	365天/年

	
	运行时间（小时/天）
	24小时/天

	
	监测频率（次/月）
	30次/天

	[image: image1.jpg]EhRE xR SscbRI
= =5
o
[ ESREFE mEEEL 0 __ - _ ]
LT T .. g il
. —— Wiz
——  EEkER
P - - - R
SLE 1 o o
£ B[y AR TR ]
LI o gl SKEETE] _
B %ﬁgg H # 2000.7.12
BSl o [#HE







从产线来酸及含氨废气





排风机





酸雾淋洗塔





室外





从产线来有机废气





排风机





活性炭吸附塔





室外









